OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na przebudowę

drogi gminnej nr 070406C Zaskocz - Jaworze

od km 0+000 do km 1+198

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Książki

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 dla celów projektowych

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Uzgodnienia z Gminą Książki w sprawie technologii robót

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43  z dnia  14 maja 1999 roku, poz.430. z późniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi gminnej          nr 070406C Zaskocz - Jaworze o długości odcinka 1,198 km który po przebudowie umożliwi połączenie nawierzchnią bitumiczną dróg powiatowych nr 1714C i nr 1715C.

Zakres robót związanych z przebudową drogi polegać będzie na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni na bitumiczną i obejmuje wykonanie:

-  jezdni o nawierzchni bitumicznej

-  poboczy gruntowych

- zjazdów

- elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu

Przebudowa drogi poprawi standard dojazdu nawierzchnią bitumiczną do posesji i gruntów rolnych znajdujących się przy drodze.

Przebudowę zlokalizowano w granicach pasa drogowego będącego własnością Gminy Książki. Szerokość pasa drogowego od 9 m do 11 m.

3. Określenie obszaru objętego projektowanym obiektem

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar objęty projektowanym obiektem obejmuje następujące działki:

- jednostka ewidencyjna 041703_2 Książki

- obręb ewidencyjny 0008 Zaskocz, działka nr 55.

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa geometrycznie pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi o nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego naturalnego o szerokości jezdni od 4,9 do 5 m.

Istniejąca nawierzchnia będzie wykorzystana jako podłoże dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi.

Pobocza gruntowe o szerokości od 0,75 do 1,0 m.

Odwodnienie - powierzchniowo w pas drogowy.

Zjazdy posiadają nawierzchnię gruntową.

5. Warunki gruntowo – wodne

W uzgodnieniu z inwestorem istniejące podłoże po profilowaniu będzie wykorzystane pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Dla potrzeb projektowych wykonano punktowe rozkopy w pasie drogowym. Grunty przyległe do drogi zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej - gruntów nośnych w postaci piasków i glin piaszczystych. Wody gruntowe na poziomie średnio 1,5 poniżej poziomu terenu.

6. Rozwiązania projektowe

Projektowane elementy są oparte na ustaleniach wynikających z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z późniejszymi zmianami.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto parametry projektowe które umożliwiają zlokalizowanie jezdni, chodnika, zjazdów i poboczy w istniejącym pasie drogowym.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi - D

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 5 m

- szerokość poboczy - 0.75 m

- spadki poprzeczne:

- jezdni - na prostych odcinkach 2% daszkowy

- poboczy gruntowych - 4%.

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Cały odcinek drogi o długości 1,198 km zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym.

Szerokości jezdni:

od km 0+000 do km 0+052,5 - 5,0 m

od km 0+052,5 do km 0+97,5 - rozdzielenie ruchu na dwa pasy o szerokości jezdni 3,0 m

od km 0+097,5 do km 1+198 - 5,0 m

Na odcinku od km 0+000 do km 0+216 zaprojektowano chodnik szerokości 2 m z przejściem dla pieszych w km 0+212. W km 0+180 zlokalizowano przystanek autobusowy z peronem.

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano jedenaście łuków poziomych o promieniach od 170 m do 1500 m.

Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne - 536 m2.

6.2.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Niweletę nawierzchni jezdni dowiązano wysokościowo na końcu odcinka do nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w gminie Ryńsk.

W profilu podłużnym projektowane rzędne wyniesiono powyżej rzędnych istniejących

o grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Na załamaniach spadków podłużnych zaprojektowano dziewięć łuków pionowych o promieniach  od 1000 m do 2000 m.

Spadki podłużne - minimalny - 0,0%; maksymalny - 3,4%.

6.3.Konstrukcje nawierzchni

6.3.1.Nawierzchnia jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltową

- 5 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- bitumicznej

- skropienie emulsją asfaltową

- 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego

-  średnio 6 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego łamanego

Poszerzenia podbudowy:

- 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

6.3.2. Chodniki i peron

- 6 cm kostka betonowa brukowa na podsypce cementowo - piaskowej

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

Obramowania: krawężnik betonowy 15/30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 i obrzeże betonowe 8/30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15. Na przejściu dla pieszych krawężniki betonowe najazdowe 15/22 cm.

6.3.3. Wyspa spowalniająca ruch

- 8 cm kostka betonowa na podsypce cementowo - piaskowej

- 23 cm podbudowa z betonu C 12/15.

Obramowanie: krawężnik betonowy najazdowy 15/22 cm na ławie z betonu C 12/15.

6.3.4. Nawierzchnia zjazdów

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

- 8 cm kostka betonowa na podsypce cementowo - piaskowej

- 15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

- 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 5 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- bitumicznej

- 15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego

- 15 cm nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

6.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy. Przepust w km 1+075 wymaga remontu.

7. Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe

Roboty na przebudowie drogi polegać będą na:

- robotach pomiarowych

- ścince poboczy

- korytowaniu na poszerzeniach podbudowy i zjazdach

- profilowaniu istniejącego podłoża

- uformowaniu poboczy gruntowych

- plantowaniu poboczy i skarp.

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zakres robót związanych z bezpieczeństwem ruchu przy przebudowie obejmuje:

1. Wykonanie w km 0+075 wyspy spowalniającej ruch w obszarze zabudowanym i przed przejazdem kolejowym.

2. Bariery ochronne

Należy ustawić bariery ochronne stalowy przy przepuście w km 1+075 obustronnie  o łącznej długości 24 m.

3. Oznakowanie:

Oznakowanie obejmuje:

- ustawienie nowych znaków pionowych - razem 15 sztuk nowych znaków odblaskowych oraz dwóch znaków aktywnych na przejściu dla pieszych,

- wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni 13 m2.

Lokalizacja projektowanych i istniejących znaków na drodze w projekcie stałej organizacji ruchu - rysunku nr 5.

Niezbędnym również będzie opracowanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. Oświetlenie

Projektuje się ustawienie w km 0+075 i km 0+190 dwóch lam drogowych przy wyspie kanalizującej ruch oraz przejściu dla pieszych i przystanku autobusowym. Chodnik będzie oświetlony lampami zamontowanymi na słupach linii energetycznej.

9. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

10. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

11.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

12. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Zgodnie z decyzją RDOŚ w Bydgoszczy nr 41/19 z dnia 25.04.2019 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- przy realizacji robót należy zastosować zalecenia wynikające z decyzji RDOŚ,

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

13. Uzgodnienia i urządzenia obce w pasie drogowym

Powierzchniowy charakter robót przy korytowaniu do głębokości średnio 20 cm i ułożeniem nowej konstrukcji nawierzchni na istniejącej nie ma wpływu na istniejące urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym.

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono z:

- Energa-Operator - uzgodnienie nr RG/2MMD/ZS/U/264 EOP-92MMD-000104-2019 z

dnia 11.03.2019 w zakresie linii energetycznych,

- UG Książki - uzgodnienie nr RG.7021.6.6.2019 z dnia 29.04.2019 w zakresie wodociągu.

W czasie wykonywania robót należy zastosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach.

14. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy" należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 600 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki