OPIS TECHNICZY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej

nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330

1. Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:500 dla celów projektowych

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie

- Rozpoznanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43  z dnia  14 maja 1999 roku, poz.430. z późniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

- Uzgodnienia

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt na  przebudowę drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 na długości 1,330 km. przebudowa drogi nr 070450C jest drogą dojazdową do dróg powiatowych nr 1710C Wąbrzeźno - Książki i nr 1714C Myśliwiec - Książki.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie warstwy stabilizowanej cementem i odsączającej z piasku,

- wykonanie zjazdów do posesji,

- ustawienie oznakowania pionowego.

Zadaniem przebudowy jest poprawienie stanu nawierzchni i jej nośności, bezpieczeństwa i oddziaływania środowisko.

Przebudowę drogi zlokalizowano w granicach istniejącego pasa drogowego.

3. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

Jednostka ewidencyjna: 041703_2 Książki, Obręb ewidencyjny 0004 Książki

Działki nr: 271, 288,265,344.

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa drogi posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej, odcinkami utwardzoną kruszywem kamiennym i żużlem szerokości od 4 m do 3 m. Pobocza gruntowe szerokości od 0,75 m do 1 m.

Odwodnienie istniejące -  powierzchniowo w pas drogowy.

Drzewa na granicy pasa drogowego nie kolidują z rozbudową drogi. Usunięcia wymagają karpiny znajdujące się w pasie drogowym.

5. Warunki gruntowo – wodne

Wykonano sześć rozkopów do głębokości 1,0 m i stwierdzono występowanie w podłożu gruntów zaliczanych do kategorii geotechnicznej - gruntów G1 i G2. Po wykonaniu korytowania dla uzyskania grupy nośności podłoża G1 koniecznym będzie wykonanie warstwy stabilizowanej cementem.

Do dna rozkopów wody podziemne nie wystąpiły.

6. Rozwiązania projektowe

Projektowane elementy oparto o ustalenia wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430  z późniejszymi zmianami.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi - D

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- szerokości jezdni – od 3,0 do 4,0 m z poszerzeniem na łuku do 5,0 m

- szerokość poboczy umocnionych kruszywem – od 0,5 m do 1,0 m

- szerokość poboczy gruntowych – 0,75 m

- spadki poprzeczne:

- jezdni - 2% daszkowy

- poboczy gruntowych - 6%.

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Początek odcinka – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1710C – nie wymaga przebudowy.

Szerokości jezdni:

od km 0+000 do km 0+027 – zmiana z 5,0 na 4,0 m

od km 0+027 do km 0+396 – 4,0 m

od km 0+396 do km 0+430 – zmiana z 4,0 m na 3,5 m

od km 0+430 do km 1+060 – 3,5 m

od km 1+060 do km 1+078 – zmiana z 3,5 m na 5,0 m

od km 1+078 do km 1+100 – 5,0 m

od km 1+100 do km 1+120 – zmiana z 5,0 m na 3,0 m

od km 1+120 do km 1+330 – 3,0 m

Geometria osi drogi: szesnaście łuków poziomych o promieniach R = od 20 m do 300 m.

Skrzyżowania z drogami gminnymi o powierzchni 270 m2.

Zjazdy do posesji i na pola o powierzchni 614 m2 .

6.2.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

Niweletę nawierzchni jezdni dowiązano wysokościowo na początku odcinka do nawierzchni bitumicznej istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową 1710C.

Zaprojektowano dziesięć łuków pionowych o promieniu R = od 500 m do 5000 m.

Spadki podłużne: minimalny - 0,12%, maksymalny – 2,7%.

6.3.Konstrukcje nawierzchni

6.3.1. Nawierzchnia jezdni i skrzyżowań

- 4 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie warstwy wiążącej asfaltem  emulsją asfaltową

- 5 cm warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową

- 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

- 10 cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

6.3.2. Nawierzchnia zjazdów                                                                                                       :

- 4 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 5 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej

- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

6.3.3. Pobocza umocnione

- 17 cm warstwa z kruszywa łamanego

Projektowane konstrukcje nawierzchni po wykonaniu warstwy gruntu stabilizowanego cementem spełniają warunek grupy nośności G1 i warunek mrozoodporności.

6.4.Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

7. Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty przygotowawcze i ziemne polegać będą na wykonaniu:

- robót pomiarowych

- ścinki poboczy – grunt do wywozu,

- wykopy i nasypy pod uformowanie korony drogi,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów,

- uformowaniu poboczy gruntem z korytowania,

- plantowaniu poboczy i skarp.

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

8.1. Stała organizacja ruchu - znaki pionowe.

Należy ustawić znaki pionowe w ilości 25 sztuk - lokalizacja w stałej organizacji ruchu .

8.2. Organizacja ruchu w czasie realizacji robót.

Niezbędnym również będzie opracowanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót oraz zawiadomienie mieszkańców o terminach wykonywania robót.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z póżn. zmianami).

9. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

10. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

11.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

12. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia – decyzja Wójta Gminy Książki nr RG.6220.1.2020 z 7.04.2020 roku.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

13. Opinie i uzgodnienia

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono w PODGiK Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie dnia 31.03.2020 roku – protokół nr OD.6630.24.2020.KA.

Energa Operator pismem nr RG/2MMD/JK/U/255/2020 z dnia 24.03.2020 podał warunki dotyczące linii kablowych i napowietrznych – odległości linii napowietrznych spełniają wymagania branżowe, linie kablowe w pasie drogi będą zabezpieczone rurami osłonowymi .

14. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy" należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 600 osobodni.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki