OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PO PRZEBUDOWIE

DROGI GMINNEJ NR 070450C W M. KSIĄŻKI – UL. ZA TOREM

OD KM 0+000 DO KM 1+330

- Podstawa opracowania

1.1. Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania - rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.). nowelizowane następującymi aktami prawnymi:

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 412)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 89, poz. 509)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 124, poz. 705)

- Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 890)

- Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1325)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1313)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 646)

1.2.Wizja lokalna

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje  stałą organizację ruchu - oznakowanie pionowe na drodze gminnej nr 070450C w m. Książki i  zmianę w oznakowaniu dróg powiatowych nr 1710C Wąbrzeźno – Książki i nr 1714C Myśliwiec - Książki w obrębie skrzyżowania tych dróg.

- Stan istniejący nawierzchni jezdni, widoczność na skrzyżowaniach.

1. Drogi powiatowe nr 1710C  i nr 1714C- nawierzchnie bitumiczne o szerokości jezdni 5,5 m i 5,0 m. Widoczność na skrzyżowaniu bez ograniczeń.

2. Droga gminna nr 070450C – nawierzchnia gruntowa odcinkami wzmocniona kruszywem kamiennym o szerokości jezdni od 3 m do 4 m.

Widoczność na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1713C bez ograniczeń.

Droga gminna nr 070450C i skrzyżowania znajdują się w obszarze niezabudowanym.

- Nawierzchnia jezdni drogi gminnej nr 070448C po przebudowie.

Droga gminna po przebudowie będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną o szerokości

jezdni od 4,0 m do 3,0 m oraz pobocza umocnione kruszywem kamiennym łamanym

o szerokościach od 0,5 m do 1,0 m.

- Struktura i natężenie ruchu

W przeważającej ilości pojazdami poruszającymi się po dojazdowej drodze gminnej

nr 070450C są samochody osobowe, dostawcze i ciągniki rolnicze.

Natężenie ruchu pojazdów na drodze gminnej jest małe. Nie zmienia się zasad

pierwszeństwa ruchu - pojazdy jadące drogą gminną nr 070450C

muszą ustąpić pierwszeństwa ruchu pojazdom poruszającym się na drodze powiatowej

nr 1710C.

6. Projektowana stała organizacja ruchu

Projektowana stała organizacja  ruchu obejmuje ustawienie nowego oznakowania na drodze gminnej nr 070450C oraz zmiany w oznakowaniu dróg powiatowych nr 1710C i

nr 1714C.

Oznakowanie drogi gminnej nr 070450C.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu uwzględniającego dużą ilość łuków pionowych oraz trzech skrzyżowań z drogami gminnymi wprowadzono na długości całego odcinka

ograniczenie prędkości do 40 km/godz.. Łącznie należy ustawić 19 sztuk znaków pionowych.

Oznakowanie dróg powiatowych nr 1710C i nr 1714C.

Stan istniejący.

W ciągu drogi powiatowej na długości 40 m zlokalizowane jest skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1714C i skrzyżowanie z linią kolejową.

Skrzyżowanie dróg powiatowych posiada oznakowanie pionowe – znaki A-5 tj. przed skrzyżowaniem dróg , z których żadnej nie nadano pierwszeństwa.

Skrzyżowanie z linią kolejową  oznakowano znakami pionowymi zgodnie z zasadami obowiązującymi dla przejazdu strzeżonego.

Stan po przebudowie drogi gminnej:

Przebudowanie drogi gminnej nr 070450C spowoduje, że w ciągu drogi powiatowej         nr 1710C zlokalizowane będą na długości 50 m dwa skrzyżowania z drogami o nawierzchni utwardzonej oraz strzeżony przejazd kolejowy.

Obowiązujące zasady oznakowania z zachowaniem odległości ustawiania znaków wymuszają dokonanie zmian w oznakowaniu pionowym.

Zmiany będą polegały na zmianie zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych z obecnego równorzędnego na skrzyżowanie na którym droga powiatowa nr 1714C zostanie podporządkowana drodze powiatowej nr 1410C.

Istniejące w ciągu drogi powiatowej znaki A-5 będą zastąpione znakami D-1 z tabliczkami

T-6a a na drodze nr 1714C znak A-5 należy usunąć i ustawić nowy znak A-7 z tabliczką

T-6a. Łącznie należy zamontować 6 sztuk znaków pionowych.

Uwaga:

- z uwagi na zmianę zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych w okresie jednego miesiąca przed wprowadzeniem nowego oznakowania na drogach powiatowych i drodze gminnej należy ustawić dodatkowo na drogach powiatowych oznakowanie informujące o wprowadzeniu zmian na tym skrzyżowaniu.

Informacja ta powinna zawierać znaki: A-30 z tabliczką informacyjną treści: „Zmiana organizacji ruchu od  ……….(podać datę wprowadzenia zmian w oznakowaniu).

Odpowiedzialnym za ustawienie tych znaków będzie wykonawca robót dokonujący przebudowę drogi gminnej a nadzorującym wykonanie inwestor tj. Urząd Gminy Książki.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, odblaskowe z folii I generacji.

Szczegółowy wykaz i lokalizację projektowanych znaków pionowych przedstawiono w załączniku i planie sytuacyjnym.

Termin wprowadzenia zmian –  do 31.12.2021  roku.

Opracował: Janusz Brzezicki