|  | GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko |
| --- | --- |
|  | biuro: 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wlkp. 58 |
|  | siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 |
|  | tel. (056) 66 44 908 e-mail: t.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 |
|  | NIP 8792531897 REGON 340326072 |

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

na dz. nr 595/6 w msc. Książki, pow. wąbrzeski

Inwestor: 	Gmina Książki

ul. Bankowa 4

87-222 Książki

Opracowali:						     	  	Kierownik:

................................      		          	        			...............................

mgr inż. Tadeusz Szczuczko			     	      		mgr inż. Tatiana Szczuczko

upr. geol. nr V-1678, VII-1310

................................

mgr Dominika Finc

Toruń, listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

I. WSTĘP	3

II. ZAKRES PRAC	3

1. Prace geodezyjne	3

2. Prace polowe	3

3. Badania laboratoryjne	4

4. Prace kameralne	4

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE	4

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW	5

V. WNIOSKI	6

Załączniki:

- Mapa dokumentacyjna

- Objaśnienia symboli i znaków

- Przekroje geotechniczne

- Karty otworów badawczych

- Wyniki badań sondą dynamiczną DPL

- Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych

- Analiza granulometryczna

- Analiza wilgotności naturalnej

I. WSTĘP

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-B-02479:1998, 
PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
w ramach zwiększenia zasobów lokali mieszkaniowych w gminie, na dz. 595/6, przy ul. Osiedlowej w Książkach, gm. Książki, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ramach inwestycji projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny, IV-kondygnacyjny 
z podpiwniczeniem, o wymiarach ok. 20 x 36 m, w technologii tradycyjnej wraz z drogą dojazdową 
i miejscami postojowymi.

Teren działki stanowi obecnie łąkę, z przylegającym od południowego wschodu stawem. 
W otoczeniu działki znajdują się: zabudowa mieszkalna jednorodzinna, użytki rolne i tereny zielone. Powierzchnia działki jest nachylona w kierunku południowo-wschodnim, a rzędne przy otworach badawczych zawierają się w przedziale 104,3-106,0 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe spływają po powierzchni terenu, zgodnie z jego nachylaniem w kierunku południowo-wschodnim.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących w terenie szczegółów wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworach badawczych określono metodą niwelacji technicznej, w dowiązaniu do reperu roboczego – pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzędnej 106,44 m n.p.m. Rzędną reperu odczytano z mapy, a operat geodezyjny załączono w egz. archiwalnym.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych dnia 18 listopada 2020 r. wykonano 4 otwory badawcze 
o średnicy 88 mm, metodą mechaniczną obrotową do głębokości 5,0-7,0 m, łącznie 25,0 mb. wierceń. Ponadto wykonano 2 sondowania dynamiczne DPL. Wiercenia wykonywano wiertnicą pionową typu LWP-16S, zamontowaną na samochodzie terenowym, zgodnie z wytycznymi 
i procedurami PN-B-04452:2002.

W czasie wierceń prowadzono obserwacje i pomiary wody gruntowej. Analizie makroskopowej poddano urobek z każdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niż co 1,0 mb. wiercenia. W toku tych badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń i badań otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pobrano 4 próby gruntów spoistych o naturalnej wilgotności NW oraz 2 próby gruntów niespoistych o naturalnym uziarnieniu NU. Dla prób NW określono wilgotność naturalną wn, a dla prób NU wykonano przesiewy w celu określenia składu granulometrycznego, współczynników filtracji k oraz wskaźników różnoziarnistości U.

Badania laboratoryjne gruntów wykonywano zgodnie z procedurami i wymogami 
PN-88/B-04481, w ich wyniki przedstawiono na zał. nr 7 i 8.

4. Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań położony jest w obrębie mezoregionu Pojezierza Chełmińskiego. W ujęciu geomorfologicznym jest to wysoczyzna morenowa płaska, której rzeźba w rejonie msc. Książki urozmaicona jest przez pagórki moren czołowych, zagłębienia bezodpływowe oraz równiny zastoiskowe, torfowe i sandrowe.

W dokumentowanym podłożu niniejszymi badaniami rozpoznano występowanie gruntów czwartorzędowych (holoceńskich i plejstoceńskich).

Grunty holoceńskie wykształcone są w postaci gruntów próchnicznych (gleby). Gleba zalega na powierzchni całego terenu badań, w postaci warstwy o miąższości 0,3-0,4 m. W ujęciu litologicznym są to gliny próchniczne. Grunty te stanowią podłoże słaboprzepuszczalne 
i wysadzinowe.

Grunty plejstoceńskie reprezentowane są przez spoiste grunty morenowe i niespoiste grunty wodnolodowcowe.

Grunty morenowe występują w postaci dwóch serii: pod glebą na głębokości 0,3-0,4 m i pod gruntami wodnolodowcowymi na głębokości 3,5-5,3 m. W ujęciu litologicznym są to gliny piaszczyste, gliny, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny zwięzłe, których łączna miąższość wynosi co najmniej 5,1 m. Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzi nowe, o wilgotności naturalnej wn= 14,5-17,9 %.

Grunty wodnolodowcowe tworzą ciągłą warstwę, której strop zalega na głębokości 1,6-3,8 m. W ujęciu litologicznym są to piaski średnie i grube z domieszkami żwirów, podścielone w spągu pospółkami. Miąższość gruntów wodnolodowcowych wynosi 1,2-1,9 m. Stanowią one podłoże przepuszczalne, o współczynniku filtracji wg USBSC k= 7,27-8,69 m/d, niewysadzinowe 
i równoziarniste, o wskaźniku różnoziarnistości U= 3,2-3,5.

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zał. nr 3) 
i kartach otworów badawczych (zał. nr 4).

Na badanym terenie woda gruntowa występuje w obrębie gruntów wodnolodowcowych, tworząc I czwartorzędową warstwę wodonośną. Warstwa ta prowadzi wody o zwierciadle swobodnym i napiętym, które w okresie badań stabilizowało się na głębokości 1,19-2,72, tj. na rzędnych 102,49-103,28 m n.p.m. Warstwę wodonośną budują piaski średnie i grube oraz pospółki, 
o współczynniku filtracji wg USBSC k= 7,27-8,69 m/d. Lokalny kierunek przepływu wód gruntowych skierowany jest na południowy zachód w kierunku Kanału Siecińskiego.

Niniejsze badania prowadzono w okresie średniego stanu wód gruntowych. Podczas stanów maksymalnych, w wyniku długotrwałych opadów deszczu i roztopów, swobodne ZWG może się podnieść o ok. 0,5 m powyżej obecnego poziomu.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podłożu należą zgodnie z normą PN-86/B-02480 do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych) oraz gruntów próchnicznych.

Ze szczegółowej charakterystyki geotechnicznej wyłączono grunty próchniczne (glebę), zalegające na powierzchni terenu w postaci warstwy, o miąższości 0,3-0,4 m. Grunty te są słabonośne, przez co zaleca się je w całości usunąć spod budynku i nawierzchni utwardzonych.

Wartości parametrów geotechnicznych określono na podstawie badań polowych, laboratoryjnych oraz doświadczenia porównywalnego. Dla gruntów gruboziarnistych (piasków 
i pospółek) określono stopień zagęszczenia ID na podstawie badań sondą dynamiczną DPL. Dla gruntów drobnoziarnistych (glin) określono stopień plastyczności IL na podstawie badań makroskopowych i zależności korelacyjnych z wilgotnością naturalną, określoną w wyniku badań laboratoryjnych. Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zależności korelacyjnych wg norm i literatury.

W warstwie I ujęto spoiste, normalnie skonsolidowane grunty morenowe, które zgodnie 
z PN-81/B-03020 zalicza się do grupy konsolidacyjnej „B”. Grunty te stanowią podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe. Stan tych gruntów w strefie przypowierzchniowej ulega sezonowym zamianom: w wyniku wzrostu wilgotności ulegają one uplastycznianiu, natomiast 
w okresie suszy – usztywnianiu. Ze względu na zmienny stan podzielono je na 2 warstwy.

Warstwa Ia

Ujęto tu gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny piaszczyste z domieszkami piasków drobnych, w stanie twardoplastycznym i lokalnie półzwartym. Grunty tej warstwy zalegają w strefie przypowierzchniowej, na głębokości 0,3-0,4 m. Ich miąższość waha się od 1,0-1,3 m w rejonie otw. nr 2 i 4 do 1,9-2,1 m w rejonie otw. nr 1 i 3. Stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL= 0,15.

Warstwa Ib

Zestawiono tu gliny, gliny piaszczyste i gliny zwięzłe, z domieszkami żwiru, w stanie plastycznym. Grunty tej warstwy zalegają na gruntach wodnolodowcowych w rejonie otw. nr 2 i 4 oraz pod nimi na całym omawianym obszarze, na głębokości 3,5-5,3 m. Ich miąższość jest zmienna 
i waha się od 0,3 m do co najmniej 3,2 m (do głębokości wiercenia nie osiągnięto ich spągu). Stanowią podłoże nośne, ale podatne na odkształcanie, o wyprowadzonej, charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL= 0,35.

W warstwie II zestawiono niewysadzinowe, przepuszczalne grunty wodnolodowcowe, które z uwagi na zmienny rodzaj podzielono na dwie warstwy:

Warstwa IIa

W warstwie tej zawarto mokre i nawodnione piaski średnie i grube z przewarstwieniami pospółek i domieszkami żwiru, w stanie średniozagęszczonym. Tworzą one ciągłą warstwę, której strop zalega na głębokości 1,6-3,8 m, a jej miąższość wynosi 1,2-1,5 m. Stanowią podłoże nośne, 
o wyprowadzonej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,45.

Warstwa IIb

Ujęto tu nawodnione pospółki w stanie średniozagęszczonym. Powierzchnia stropowa pospółek zalega na głębokości 3,0-3,4 m, a miąższość warstwy wynosi 0,4-0,5 m. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,45.

W tabeli na zał. nr 6 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych.

V. WNIOSKI

- Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na działce nr 595/6 w Książkach występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla projektowania posadowienia budynku mieszkalnego 
w sposób bezpośredni.

- Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badań występują proste warunki gruntowe, co wynika z występowania rodzimych gruntów nośnych, 
a projektowany budynek zalicza się do II kategorii geotechnicznej.

- Badany teren jest stabilny pod względem geodynamicznym, natomiast z uwagi na nachylenie powierzchni terenu występują tu predyspozycje w rozwoju powierzchniowej erozji.

- Podłoże nośne stanowią rodzime grunty mineralne: spoiste grunty morenowe w stanie twardoplastycznym i półzwartym warstwy Ia oraz niespoiste grunty wodnolodowcowe 
w stanie średniozagęszczonym – piaski średnie i grube warstwy IIa i pospółki warstwy IIb.

- Podłoże nośne, ale podatne na odkształcanie (osiadanie) stanowią gliny morenowe w stanie plastycznym warstwy IIb.

- Podłoże słabonośne stanowią grunty próchniczne (gleba), o miąższości 0,3-0,4 m. Grunty te zostaną w całości usunięte spod projektowanych fundamentów i posadzek budynku.

- Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i naporowym występuje na różnych głębokościach, w obrębie gruntów wodnolodowcowych. Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 1,60-2,72 m, a jego stabilizacja nastąpiła na głębokości 1,19-2,72 m, tj. na rzędnych 102,49-103,28 m n.p.m. W okresie wysokich stanów poziom wody gruntowej może się podnieść o ok. 0,5 m.

- W poziomie posadowienia fundamentów (tj. na głębokości ok. 1,0-2,7 m – rzędna ok. 103,3 m n.p.m.) występują grunty nośne, o różnej sztywności, tj. zmiennej podatności na osiadanie: twardoplastyczne gliny warstwy Ia, plastyczne gliny warstwy Ib oraz średniozagęszczone piaski średnie warstwy IIa. Konstrukcję budynku zaleca się projektować sztywną, niewrażliwą na nierównomierne osiadanie.

- Z uwagi na okresowo wysoki poziom wód gruntowych zaleca się wokół fundamentów budynku projektować drenaż opaskowy. Zabieg ten zabezpieczy pomieszczenia zagłębione przed zawilgacaniem, a grunty spoiste - przed uplastycznianiem. Fundamenty, posadzki i ściany pomieszczeń zagłębionych należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową.

- Powierzchnię terenu wokół budynku zaleca się ukształtować ze spadkiem od ścian by ograniczyć dopływ wód do fundamentów. Wodę z rynien i powierzchni utwardzonych zaleca się odprowadzać poza zasięg wykopu fundamentowego.

- Gliny warstw Ia i Ib są podatne na uplastycznienie w wyniku wzrostu wilgotności oraz na przemarzanie, dlatego podczas robót ziemno-fundamentowych należy je chronić przed zalaniem wodą, przemarzaniem lub naruszeniem ich struktury. Wszelkie rozmoczone, przemarznięte lub naruszone warstwy tych gruntów należy usunąć i zastąpić je chudym betonem. Piaski warstwy IIa należy chronić przed rozluźnieniem, a w razie potrzeby należy je dogęścić mechanicznie.

- Podczas robót ziemnych zaleca się dokonać odbioru wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa (sprawdzić stan i rodzaj gruntów w poziomie posadowienia fundamentów i posadzek).

- Głębokość przemarzania gruntów na terenie badań wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Opracował:

............................................

mgr inż. Tadeusz Szczuczko